# Regular singular value problems. Legendre equation

## Analytical treatment

Consider the Legendre equation

,

which is one of the simplest examples of a singular Sturm-Liouville problem. The singularity is due to the fact that p(x) = 1 – x2 vanishes at the endpoints x = ±1. By writing  in the equivalent form

,

we see that the coefficients are analytic in the open interval (–1; 1), and the solution of the equation can therefore be represented by a power series about the point x = 0.

Consider a special case of λ = n(n + 1). Following standard textbooks [1] we obtain a series expansion solution

For each n ∈ N0 we therefore obtain a pair of linearly independent solutions of equation ,

,

.

one of which is a polynomial, and the other an infinite power series which converges in (−1, 1). We are mainly interested in the polynomial solution, which can be written in the form

.

This is a polynomial of degree n which is either even or odd, depending on the integer n. By defining the coefficient of the highest power in the polynomial to be

,

the resulting expression is called Legendre’s polynomial of degree n, and is denoted by Pn(x).

The first six Legendre polynomials are

,

.

The other solution of Legendre’s equation, known as the Legendre function Qn, is an infinite series which converges in the interval (−1, 1) and diverges outside it. The Legendre function of degree n = 0, 1 is given by

,

and recursively for other degrees n = 2,3,4...

.

## Numerical treatment

The equation  can be stated in an equivalent form of a set of first ordinary differential equations

,

or in a matrix form

.

Matrix A has singular eigenvalues at the interval endpoints, as shown in Figure 1. This may lead to the instability of certain numerical methods [2] as demonstrated in the sequel.

Figure 1. Eigenvalues of matrix A in eq. . It has singular values as x → ±1.

### The shooting method

Here, we are trying to solve the system of ODEs  for the Legendre polynomials Pn(x) using a simplified version of shooting method. The idea is that the solution to the problem is known beforehand, and the question is whether it is possible to get from x = –1 to x = 1 with a direct shoot.

So, the problem must be accompanied by the boundary conditions. Singular coefficients assume regularization conditions, which become the initial ones

,

and another initial condition fixes the scale of the Legendre polynomial

.

Corresponding initial slopes are

Typical ODE solvers implemented in MatLab require the calculation of Ay at the starting point. So, ODE solvers, ode15s and ode23t, which allow the solution of following problems

with singular mass matrix are studied.

Классические работы по устойчивости вытеснения смешивающихся жидкостей посвящены исследованию распада скачка, где в начальной конфигурации по разные стороны подвижного фронта находятся чистая вытесняемая жидкость и насыщенный вытесняющий раствор. Известно, что такое вытеснение неустойчиво, в процессе фронт деформируется, в отдельных зонах

В то же время динамика процесса изменяется при наличии источника массы в уравнении конвекции-диффузии, описывающем

Диффузионное (дисперсионное) слагаемое можно трактовать как источник в уравнении конвективного переноса. Для задач без массообмена с пористой матрицей известно, что дисперсионный член гасит малые возмущения в определенном интервале частот. Аналогичный эффект можно ожидать при

# Уравнения экстракции

Определим функции

и запишем уравнения экстракции в безразмерном виде

,

.

Здесь x – количество масла, экстрагированного из частицы полутолщины a и отнесенное к объему частицы характерного размера a0, c – концентрация раствора, омывающего частицы в сечении z в момент времени t, f(a) – плотность функции объемного распределения плоских частиц по размеру a, v – вектор скорости фильтрации. Решение x = x0(t, z), c = c0(t, z) одномерной задачи известно в квадратурах [3].

Из уравнения  с учетом граничного условия  получаем

.

Функциональный параметр f и его первообразные, g и G, пока остаются свободными.

Важно, что безразмерная концентрация c нормирована на предельную концентрацию насыщения, изменяется монотонно как по времени, так и по пространству, и не может превышать единицу. Таким образом, в аппарате можно выделить две зоны, разделенные подвижным фронтом z2(t). Слева от этого фронта, 0 < z < z2(t), динамика экстракции определяется уравнениями  и . Справа, z > z2(t), раствор насыщен маслом, и экстракция из частиц еще не началась. Здесь также справедливы уравнения  и  с тривиальным решением

.

Для определения вектора v служат уравнение неразрывности

и закон Дарси

.

Здесь K = K(c) = K(t, x, y, z) – «вязкость» фильтрующейся в пористой среде жидкости, зависящая от местной концентрации c раствора, p – поле давления.

## Базовое решение для монодисперсного слоя

Рассмотрим монодисперсное приближение ансамбля частиц зернистого слоя. Тогда

.

Процесс экстракции можно разделить на два этапа. Подробно остановимся на анализе первого из них. В этот период формируется фронт бегущей волны, и растет зона экстракции, которая занимает интервал [0; z2(t)] у входного сечения аппарата. Решение задачи для монодисперсного зернистого слоя отвечает зависимости

.

Определим автомодельную переменную ξ и новую искомую функцию  для произвольной функции f(a)

и перейдем в уравнениях  и  к новым переменным ξ и 0 < t < 1/2

.

В новых переменных уравнения примут следующий вид

,

,

Общий вид для произвольной функции f(a): (Предположим далее, что множество размеров частиц ограничено снизу значением a0 > 0.)

и являются сингулярными (или дифференциально-алгебраическими) [4] при t → 0 и ξ → 0. Поэтому соответствующие начальные и граничные условия должны быть подобраны из условия согласования с дифференциальными уравнениями. Перейдем в уравнении  к пределу ξ → 0

и проинтегрируем по времени

.

Далее, переходя к пределу t → 0, находим, что C0 = 0, и

.

Распределения c, , w на момент времени t = 0 можно построить на луче ξ > 0, если перейти в соответствующих уравнениях к пределу t → 0 и решить систему обыкновенных дифференциальных уравнений по переменной ξ.

Базовое решение системы уравнений  и  при постоянной скорости фильтрации с учетом граничных условий  и  является автомодельным, и на интервале 0 < ξ < 1 принимает следующий вид

.

## Малое возмущение базового решения. Линейная теория устойчивости

Представим решение уравнений  и  в виде малых отклонений от базового решения

.

Учитывая, что

,

получим следующую задачу для определения малых линейных поправок  и c1

,

.

Исключая в линеаризованных аналогах уравнений  и  поперечные компоненты скорости и давление [5], получим уравнение для определения поправки w1 продольной компоненты скорости

,

.

Здесь B – отношение продольного пространственного масштаба к радиальному.

### Разделение переменных

На основе метода замороженных коэффициентов (QSSA – quasi steady state analysis) [6] примем следующий вид малых поправок

,

где

.

Степенной рост амплитуды возмущений характерен для отдельных физических процессов [7, 8] и естественным образом возникает для комплекса . Дополнительный аргумент 0 < t0 < 1/2 означает, что соответствующая величина «заморожена» на момент времени t = t0 и ее изменение предполагается слабым.

В результате перехода к системе уравнений первого порядка задача для новых функций Φ, Ψ, Χ и Γ примет следующий вид

,

,

,

.

при соответствующих граничных условиях

,

.

При формулировке последнего граничного условия  учтено, что искомые функции Φ, Ψ, Χ и Γ являются решением однородной задачи Штурма-Лиувилля – и определены с точностью до постоянного множителя.

Важно отметить, что система уравнений – является сингулярной (дифференциально-алгебраической индекса 1) в точке ξ = 0 и допускает при Ψ(0) = 0 только решения, удовлетворяющие и условию Χ(0) = 0.

Граничное условие  служит для определения показателя σ. Для этого важно получить правильную асимптотику функции Φ на бесконечности. В связи с этим рассмотрим поведение решения в окрестности особой точки ξ = 1. Здесь производные базового решения терпят разрыв, что неизбежно отражается на функциях Φ, Ψ, Χ и Γ. Таким образом, необходимо срастить решения уравнений на интервалах 0 < ξ < 1 и ξ > 1.

### Задача на интервале ξ > 1

При ξ > 1 справедливо

и решение уравнений – при граничном условии  может быть записано аналитически

.

где  не является свободным параметром и определяется однозначно в результате интегрирования задачи Коши – при заданном σ. Отметим также, что все функции-возмущения стремятся к нулю на бесконечности и последнее условие  эквивалентно условию .

### Условия в пограничной точке ξ = 1

Проинтегрируем уравнения – в окрестности точки ξ = 1 и получим условие на скачки функций [6, 9]

.

Функция Φ непрерывна вместе со своей производной при переходе через точку ξ = 1. Функции Χ и Ψ могут претерпевать разрыв. Величина скачка для них должна отличаться знаком и быть одинаковой по модулю. Однако абсолютная величина скачков не определена, так как базовое решение  в точке скачка.

### Задача на отрезке 0 < ξ < 1

С учетом  и  задачу Штурма-Лиувилля – достаточно решать на отрезке 0 < ξ < 1. Для этого подставим решение  в уравнения –

,

,

,

,	(26)

.	(27)

и дополним полученные уравнения граничными условиями  и условием

.

Система уравнений – является сингулярной в точке ξ = 1, но уже порядка 2. Это обусловлено тем, что текущее значение толщины x транспортной зоны в частице является фактически «сосредоточенным параметром» и полностью определяется функцией c(t) в текущей точке z. Второй порядок связан с тем, что исходное дифференциальное уравнение  не включает дисперсионные процессы и требует задания лишь одного граничного условия для определения концентрации. Этим условием является Ψ(0) = 0.

На правом конце отрезка интегрирования также справедливо

.

# Решение краевой задачи

Ω(1) = Ψ(1) + 1*X(1)

Введем новую функцию

,

,

,

,

Рисунок 1 – собственные числа матрицы правой части задачи уходят на бесконечность в окрестности концов отрезка интегрирования. Мнимая часть собственных чисел равна нулю.

Матрица задачи характеризуется «плохим» спектром собственных. Так, действительная часть отдельных собственных чисел стремится к бесконечности на обоих концах интервала интегрирования краевой задачи, рисунок Рисунок 1. В связи с этим интегрирование задачи оказывается неустойчивым, ошибки округления и аппроксимации, образующиеся на краях отрезка распространяются к его центру фактически без подавления. Для преодоления этой проблемы выполним следующую замену переменных на отрезке 0 < ξ < 1

,

Представим задачу в матричном виде

Выполним замену независимой переменной на отрезке 0 < ξ < 1

,

,

,

,

,

,

,

Запишем аналитическое разложение искомых функций в окрестности точки ξ = 0

,

,

,

.

Подстановкой определений – в уравнения – могут быть получены следующие рекуррентные соотношения

,

,

.

,

,

.

Подставим уравнение  в уравнение

,

,

,

,

,

,

,

,

.

Выполним преобразование переменной на отрезке 0 < ξ < 0.5

,

,

,

,

.

Выполним преобразование переменной на отрезке 0.5 < ξ < 1

,

,

,

,

Ентов, Зазовский Гидродинамика процессов повышения нефтеотдачи

## Преобразование уравнений

### Уравнение переноса концентрации

Выполним преобразование уравнений  и . Для этого определим функции

,

.

Величина y равна количеству масла, перенесенного через фиксированную точку аппарата к моменту времени t фильтрующимся потоком растворителя, так как vc – локальный поток массы растворенных соединений в данной точке пространства. Для плоскопараллельного течения вдоль оси z это эквивалентно количеству масла, извлеченного из сырья в интервале [0; z] к моменту времени t. Величина h характеризует историю состояния раствора, омывающего частицу с начала экстракции до текущего момента времени. История мгновенных разностей концентраций 1 – c либо ее интеграл по времени, t – h, определяют степень истощения индивидуальной частицы за интервал времени [0; t].

Выразим y через h

и проинтегрируем уравнения  и  по времени. В результате получим

,

.

Благодаря монотонности и особым значениям G(0) = 0 и G(+∞) = 1 уравнения  и  справедливы на всей области интегрирования, z > 0, так как h = t и x = 0 при z ≥ z2(t).

Подстановкой  и  в уравнение  окончательно получим

нелинейное интегро-дифференциальное уравнение для определения h по заданному полю скорости v. Так как справедливо уравнение неразрывности , то эквивалентно можно записать уравнение  в другой форме

.

Далее сформулируем дифференциальное уравнение для определения поля v.

### Уравнение для скорости фильтрации

Запишем вектор скорости фильтрации v = (u, v, w) и закон Дарси  в декартовых координатах (x, y, z). Из уравнения  получим по два выражения для двух смешанных производных

,

.

Продифференцируем вторые равенства в уравнении  по y и в уравнении  – по x

,

Сложим уравнения  и , добавив к левой и правой части слагаемое (Kw)zz

.

Уравнение  можно записать в инвариантном виде

,

или с учетом уравнения неразрывности

.

# Задача устойчивости базового течения

Система уравнений  и  определяет динамику экстракции из полидисперсного зернистого слоя плоских частиц в переменных (h; v). Эта система характеризуется базовым течением с угловой и радиальной симметрией (в цилиндрической системе координат). Однако известно, что фильтрация жидкости по закону Дарси с отрицательным градиентом концентрации вниз по течению сопровождается потерей в общем случае как радиальной, так и угловой симметрии. Далее исследуются условия потери радиальной симметрии базовым течением.

## Базовое решение

Базовое решение будем обозначать индексом 0. Оно зависит только от времени t и координаты z вдоль оси аппарата, является одномерным, z-компонента w0 безразмерной скорости фильтрации v0 равна 1, остальные компоненты равны нулю. Соответственно уравнение  обращается в тождество. Безразмерные функции 0 < x0(t, z) < 1, 0 < с0(t, z) < 1 даются аналитическими формулами [3]. Соответствующие интегральные характеристики , и z-компонента .

## Малые поправки к базовому решению

Представим решение системы уравнений  и  в виде суммы базового решения и малой поправки

,

где индекс 0 означает базовое решение, индекс 1 – малую поправку.

Разложим уравнения  и  в предположении малости h1 и w1. Учтем также

.

В результате получим следующие уравнения (первое домножено на x0), определяющие линейные поправки к базовому решению

,

,

,

дополненные начальным однородным и граничными условиями

.

Линеаризованная по малым возмущениям задача – предполагает, что на входе в аппарат давление испытывает возмущения, устойчивость к которым и анализируется далее. Задание таких возмущений в осесимметричном случае эквивалентно определению некоторой функции .

## Разделение переменных

Следуя подходу разделения переменных, представим функции h1 и w1 в следующем виде

,

где для функции Бесселя J0 справедливо

.

Тогда уравнения  и  запишутся следующим образом

,

.

Аналогичным образом запишутся условия

.

Учитывая, что за фронтом, z > z2, справедливо x0 ≡ 0 и ∂c0/∂z = 0, получаем, что Ψ = 0 и ∂Ψ/∂t ≡ 0 также за фронтом. Следовательно, в той же области для каждого момента времени t > 0 справедливо

.

То есть возмущение скорости экспоненциально убывает в области z > z2(t).

Дальше пока совсем непонятно..

Далее исследуется задача –. Продифференцируем уравнение  по времени

.

Это позволяет провести дополнительное разделение переменных z и t следующим образом в рамках подхода замороженных коэффициентов (quasi-steady-state analysis – QSSA) [6]

.

Подставляя  в уравнения  и , получим

,

.

Уравнения  и  должны быть дополнены следующими граничными условиями

.

# Ансамбль частиц зернистого слоя

## Монодисперсное приближение

Задача – содержит неопределенный функциональный параметр g(x), который характеризует фракционный состав ансамбля частиц, формирующих зернистый слой. Рассмотрим монодисперсное приближение ансамбля частиц. Обозначим их размер a1 = 1 в безразмерных переменных. Тогда плотность функции распределения примет следующий вид

,

где δ(a) – дельта-функция Дирака. Соответственно функция g, ее производная и первообразная примут следующий вид

,

где H – функция Хэвисайда. Таким образом, в рассматриваемом монодисперсном приближении функция dg/dx терпит разрыв в точке x = 1. Однако на первом этапе экстракции, t < 0.5, максимальное значение x = (2t)1/2 < 1, и правая часть уравнения  не содержит особенностей. Более того, dg/dx = 0 и g(x) = 1 при x < 1, и уравнение  упрощается до следующего вида

.

## Двухфракционное (бидисперсное) приближение

В задаче – необходимо конкретизировать плотность f(a) функции распределения частиц по размерам. Эта функция с учетом уравнения  определяет функцию g(x) и ее производную. В прикладных исследованиях [10–15] обычно встречаются так называемые бидисперсные (двухфракционные) зернистые слои, составленные из частиц двух различных характерных размеров, a0 << a1 = 1. Соответствующее распределение обычно моделируется модальными значениями размеров отдельных фракций

,

где α – объемная доля частиц мелкодисперсной фракции, δ(a) – дельта-функция Дирака. Соответственно функция g, ее производная и первообразная примут следующий вид

,

Отметим, что функция g терпит разрывы при x = a0 и x = a1 при соответствующих значениях z = z0 и z = z1. В этих точках функция ψ также будет претерпевать разрыв. Важно, что на первом этапе экстракции, , текущий уровень экстракции x < a1, и необходимо рассмотреть только условие на фронте z = z0. Перейдем в подвижную систему координат ξ0 = z – z0(t) и проинтегрируем уравнение  в окрестности фронта ξ0 = 0, чтобы получить условие на скачок функции ψ в окрестности фронта

.

Особенность возникает при . В этом случае ψ– = 0, и величина ψ+ не определена.

Аналогичными выкладками можно показать, функция φ и ее производная dφ/dz непрерывны при переходе через фронт z = z0.

Задача – с условием  на фронте z0 < z2 решается методом пристрелки.

Вопросы:

- Хочется дальше провести разделение переменных t и z. Если бы не было интеграла в уравнении , я бы использовал квазистационарное приближение, «заморозил» бы базовое решение c0, x0 и  на момент времени t = t0 и ввел бы функции

,

и получил бы семейство одномерных краевых задач относительно функций φ, ψ, параметризованных σ(t0) [6]. Можно ли рассмотреть возмущения специального вида, при которых интеграл в  зануляется?

Список литературы

1.	Al-Gwaiz, M.A.: Sturm-Liouville Theory and its Applications. Springer London, London (2007). https://doi.org/10.1007/978-1-84628-972-9.

2.	Ascher, U.M., Petzold, L.R.: Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations. (1998).

3.	Егоров, А.Г., Мазо, А.Б., Максудов, Р.Н.: Экстракция полидисперсного зернистого слоя молотых семян масличных культур сверхкритическим диоксидом углерода. Теоретические основы химической технологии. 44, 498–506 (2010).

4.	Кузнецов, Е.Б., Шалашилин, В.И.: Решение сингулярных уравнений, преобразованных к наилучшему аргументу. Известия высших учебных заведений. Математика. 56–63 (1998).

5.	Hinch, E.J., Bhatt, B.S.: Stability of an acid front moving through porous rock. J. Fluid Mech. 212, 279–288 (1990). https://doi.org/10.1017/S0022112090001963.

6.	Tan, C.T., Homsy, G.M.: Stability of miscible displacements in porous media: Rectilinear flow. Phys. Fluids. 29, 3549–3556 (1986). https://doi.org/10.1063/1.865832.

7.	Yortsos, Y.C.: Stability of displacement processes in porous media in radial flow geometries. Phys. Fluids. 30, 2928–2935 (1987). https://doi.org/10.1063/1.866070.

8.	Tan, C.T., Homsy, G.M.: Stability of miscible displacements in porous media: Radial source flow. Phys. Fluids. 30, 1239–1245 (1987). https://doi.org/10.1063/1.866289.

9.	Yortsos, Y.C., Zeybek, M.: Dispersion driven instability in miscible displacement in porous media. Phys. Fluids. 31, 3511–3518 (1988). https://doi.org/10.1063/1.866918.

10.	del Valle, J.M., Carrasco, C. V., Toledo, F.R., Núñez, G.A.: Particle size distribution and stratification of pelletized oilseeds affects cumulative supercritical CO2 extraction plots. J. Supercrit. Fluids. 146, 189–198 (2019). https://doi.org/10.1016/J.SUPFLU.2019.01.017.

11.	Nagy, B., Simándi, B.: Effects of particle size distribution, moisture content, and initial oil content on the supercritical fluid extraction of paprika. J. Supercrit. Fluids. 46, 293–298 (2008). https://doi.org/10.1016/J.SUPFLU.2008.04.009.

12.	Sovová, H.: Rate of the vegetable oil extraction with supercritical CO2-I. Modelling of extraction curves. Chem. Eng. Sci. 49, 409–414 (1994). https://doi.org/10.1016/0009-2509(94)87012-8.

13.	Salamatin, A.A., Egorov, A.G.: Optimization of supercritical fluid extraction: Polydisperse packed beds and variable flow rates. J. Supercrit. Fluids. 105, 35–43 (2015). https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.01.013.

14.	Egorov, A.G., Salamatin, A.A.: Bidisperse Shrinking Core Model for Supercritical Fluid Extraction. Chem. Eng. Technol. 38, 1203–1211 (2015). https://doi.org/10.1002/ceat.201400627.

15.	Egorov, A.G., Salamatin, A.A., Maksudov, R.N.: Forward and inverse problems of supercritical extraction of oil from polydisperse packed bed of ground plant material. Theor. Found. Chem. Eng. 48, 39–47 (2014). https://doi.org/10.1134/S0040579514010011.

Старые выкладки, потерявшие смысл

# Уравнение для давления

Введем малые поправки к базовому решению

,

и разложим x-компоненту  векторного уравнения  с учетом ∂K0/∂y = ∂K0/∂z = 0

Окончательно после приведения подобных слагаемых получим

.

Эквивалентно уравнение  можно записать следующим образом

.

Также учтем, что

.

Учитывая соотношения , исключим K’ из уравнения

.

В результате интегрирования уравнения  в окрестности скачка концентрации вдоль направления Ox, поперечного поверхности разрыва, получим условие на поверхности разрыва

.

# Уравнение для продольной скорости

Разложим уравнение неразрывности  по малым возмущениям базового решения

.

Аналогично уравнениям  и  получим из уравнения  следующее условие на скачке

.

# Уравнение для потока концентрации. Закон Фика

Для закона Фика

запишем его разложение по малым возмущениям базового течения

.

Требуя непрерывность поправки  потока к базовому решению на концентрационном фронте, в результате интегрирования в окрестности скачка получим следующее условие

.

Любопытно, что в случае переменного коэффициента продольной конвективной диффузии (дисперсии), зависящего от локальной скорости фильтрации, малая поправка концентрации также терпит разрыв на фронте.

Далее рассматриваются течения при постоянном коэффициенте дисперсии, и условие принимает вид

.

# Условие для концентрации

Уравнение баланса растворенных соединений в фильтрующемся флюиде имеет следующий вид

.

Для малых поправок получается следующее уравнение

.

Заменой переменных

,

где ω(t) – текущая скорость движения концентрационного фронта, перейдем в подвижную систему координат, связанную с фронтом

,

.

Интегрированием в окрестности фронта ξ = 0 после деления на ω(t) получается условие на скачок характеристик

.

Для скачка потока при нулевой дисперсии имеем следующее выражение через закон Фика

.

В результате подстановки соотношения  в уравнение  получаем

.

# Уравнение для текущего маслосодержания

В аппарате можно выделить две зоны, разделенные концентрационным фронтом ξ = 0. В области ξ < 0 фильтрующийся раствор не является насыщенным, частицы пыли выработаны, в то время как крупные частицы – нет. Поэтому

С другой стороны фронта, ξ > 0, движется насыщенный раствор, и частицы не вырабатываются

Из уравнений  и  получается значение скачка малой поправки маслосодержания s1

.

Для получения аналогичного соотношения для фракции крупных частиц необходимо выписать разложение второго из уравнений  по малым поправкам  и

.

Выполняя стандартное интегрирование уравнения  в окрестности фронта ξ = 0, получаем

.